Bài tập hệ Gimbal VDT2026

### I. Đặt vấn đề

UAV cảm tử hiện đại thường sử dụng đầu tự dẫn quang học được đặt ở phía mũi để bám sát mục tiêu. Thành phần cốt lõi của đầu tự dẫn này là một cơ cấu Gimbal 2 trục (Yaw - Pitch) mang camera.

Giả định kịch bản tác chiến của UAV được chia làm 2 giai đoạn chính:

- Giai đoạn 1 (Hành trình): Từ lúc phóng cho đến khi UAV bay đủ gần để camera nhận diện được mục tiêu (giả sử tại khoảng cách 5km). Trong giai đoạn này, hệ thống điều khiển phải duy trì góc Gimbal cố định ở vị trí 0 độ so với trục dọc của UAV, bất chấp các dao động của thân UAV.

- Giai đoạn 2 (Homing): Ngay khi mục tiêu xuất hiện trong tầm nhìn, hệ thống chuyển sang chế độ tự dẫn. Gimbal phải liên tục điều chỉnh góc quay sao cho hình ảnh mục tiêu luôn nằm ở tâm khung hình, cung cấp thông tin dẫn đường chính xác cho UAV lao tới.

### II. Dữ liệu đầu vào

Sinh viên sẽ được cung cấp tệp dữ liệu bao gồm:

- Dữ liệu hành trình của UAV: Tọa độ vị GPS và tư thế thân UAV (Góc Roll, Pitch, Yaw), vận tốc tịnh tiến, vận tốc quay thay đổi theo thời gian thực, tọa độ mục tiêu.

File: dataUAV_200km/h_1km.xlsx, File trích mẫu dữ liệu với tần số 25Hz

- Tọa độ mục tiêu: Vị trí GPS của mục tiêu.

- Bảng tham số của hệ: Xem phụ lục

### III. Yêu cầu chi tiết

Sinh viên cần sử dụng Matlab-Simulink để thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Mô hình hóa động học và động lực học

- Xây dựng mô hình toán học cho hệ Gimbal có cấu hình 2 trục AZ-EL (yaw pitch). Yêu cầu lập trình các phương trình vi phân động học và động lực học bên trong khối Matlab Function.

- Điểm cộng: Sinh viên bổ sung các thành phần momen ma sát, momen lệch trục, mô phỏng sensor, giới hạn cơ cấu chấp hành của động cơ và góc quay.

2. Thiết kế hệ thống điều khiển

Thiết kế bộ điều khiển để đáp ứng cả 2 giai đoạn tác chiến.

3. Tích hợp và Mô phỏng

- Ghép nối mô hình đối tượng và bộ điều khiển thành một hệ thống hoàn chỉnh trên Simulink.

- Nạp dữ liệu hành trình UAV và tọa độ mục tiêu để chạy mô phỏng toàn thời gian bay.

IV. Yêu cầu về sản phẩm

- File mô phỏng: Định dạng .slx (Lưu ý: Phải Export ở phiên bản Matlab 2021b trở xuống để đảm bảo tương thích). Code và mô hình nên được chú thích (comment) rõ ràng.

- Báo cáo (PDF/Word):

- Trình bày các phương trình toán học đã sử dụng để lập mô hình.

- Giải thích phương pháp thiết kế bộ điều khiển và cách chọn tham số.

- Đưa ra các đồ thị kết quả mô phỏng và nhận xét, đánh giá chất lượng hệ thống.

Phụ Lục

Bảng tham số gimbal và động cơ

| STT | Tham số | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Động cơ trục AZ |  |  |
| 1 | Điện cảm cuộn dây | 6.3 mH |
| 2 | Điện trở thuần | 16.5 Ôm |
| 3 | Hằng số momen quay | 0.3 Nm/A |
| 4 | Hằng số suất điện động phản kháng | 0.284 V/(rad/s) |
| 5 | Vận tốc góc tham chiếu ma sát | 0.05 rad/s |
| 6 | Hệ số ma sát nhớt | 0.1 |
| 7 | Mô men quán tính khung Az đối với trục X | 3.37x10-3 kgm2 |
| 8 | Mô men quán tính khung Az đối với trục Y | 3.07x10-3 kgm2 |
| 9 | Mô men quán tính khung Az đối với trục Z | 0.935x10-3 kgm2 |
| Động cơ trục EL |  |  |
| 10 | Điện cảm cuộn dây | 6.3 mH |
| 11 | Điện trở thuần | 16.5 Ôm |
| 12 | Hằng số momen quay | 0.3 Nm/A |
| 13 | Hằng số suất điện động phản kháng | 0.284 V/(rad/s) |
| 14 | Vận tốc góc tham chiếu ma sát | 0.05 rad/s |
| 15 | Hệ số ma sát nhớt | 0.1 |
| 16 | Mô men quán tính khung Az đối với trục X | 0.546x10-3 kgm2 |
| 17 | Mô men quán tính khung Az đối với trục Y | 0.618x10-3 kgm2 |
| 18 | Mô men quán tính khung Az đối với trục Z | 0.68x10-3 kgm2 |
| Quang học |  |  |
| 19 | Độ phân giải | 640x480 pixel |
| 20 | Góc FOV | 8 độ |

Hỗ trợ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc tại Zalo: Đoàn Hoàng.